1、在图所示的电路中，电源电压为6伏，闭合电键S，电流表的示数为0.4安，电压表的示数为2伏。求：

①　电阻R2的阻值。

②　电阻R1消耗的电功率。

2、如图所示，小灯泡L上标有“6V 3W”字样。闭合开关S，小灯泡正常发光，电流表示数为2A。求：（1）小灯泡正常发光时的电流    （2）电阻R消耗的功率。

3、某品牌电热水壶，铭牌上标有“220V 1 000W”的字样。请通过计算回答：

(1)这种电热水壶正常工作时的电阻是多大?

(2)这种电热水壶正常工作6min可以烧开一壶水，它消耗的电能是多少?

4、如图当闭合开关后，灯泡刚好正常发光，求：

（1）通过灯泡的电流是多少安？     （2）电阻R的阻值是多少？

5、有一个白炽灯，铭牌如图1所示，求：

（1）正常发光时通过灯丝的电流？

（2）1度电能供它工作多少时间？

（3）若在用电高峰期，电路中的电压为200V，求此灯的实际功率？

| 6、小明同学家里的电热饮水机有加热和保温两种功能，可由机内温控开关S0进行自动控制。小明从说明书上收集到如下表中的部分数据和图19所示的电路原理图。 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 频率 | 50Hz |
| 额定加热功率 | 920W |

请解答如下问题：（计算结果若不能整除，保留一位小数）

（1）电热饮水机正常工作时，在加热状态下的总电流大约是多大？

（2）若电阻R2的阻值为1210Ω，则电阻R1的阻值为多少？

7、浴霸是安装在浴室可供取暖和照明的家用电器，某浴霸的铭牌和简化电路图如图11所示，图中Ll为额定功率为44W的照明灯，L2为额定功率为880W的红外线取暖灯

求：(1)取暖灯正常工作时的电流为多少安培?

(2)照明灯的电阻是多少欧姆?

(3)若让Ll和L2同时正常工作10秒，共消耗多少电能?

| 型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 取暖 | 照明 |
| 96-6 | 220V | 50Hz 44W | 880W | 44W |

8、小明同学家里的电热饮水机有加热和自动保温功能，保温可由机内温控开关S0进行自动控制。小明从说明书上收集到如下表中的部分数据和图21所示的电路原理图。已知电阻R1的阻值为55 Ω。求：（1）电热饮水机在加热状态下工作5min消耗的电能；

（2）电热饮水机在保温时的电功率。

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定加热功率 | 920W |
| 电源频率 | 50Hz |

9、某保温电热水壶电路如图21，S是温控开关，R1为加热器。当开关S接到a时，电热水壶处于加热状态，此时通过电热水壶的电流是5A；当水烧开时，开关S自动切换到b，电热水壶处于保温状态，此时电热水壶的电功率为165W。(不考虑温度对电阻阻值的影响)，求：

（1）加热电阻R1的阻值是多大?

（2）在保温状态下，通过电阻R2的电流是多少?

10、电热饮水机有加热和保温两种状态（由机内温控开关S0直接控制），从说明书上收集到如下数据及如图所示的电路原理图。

| 热水箱容量 | 2L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时的功率 | 440W |
| 保温时的功率 | 40W |

（1）温控开关S0 断开时，饮水机处于哪种工作状态？

（2）求电阻R的阻值。

（3）求电阻R1的阻值。

11、下表为一台电烤箱的铭牌，其内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝．

求：（1）电烤箱在高温挡正常工作10min所消耗的电能；

（2）电路中R1的阻值；

（3）电烤箱在低温挡正常工作时，电路中的电流和R1的功率．

| ××牌电烤箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | 220V |
| 额定 功率 | 高温挡 | 1100W |
|  | 低温挡 | 440W |
| 电源频率 |  | 50Hz |

12、如图是某电烤箱的内部简化电路图， S是一个温控开关，R1 、R2为电热丝， R2=66Ω．高温档功率为1100W．求：

（1）电烤箱在高温档工作时的电流．

（2）电烤箱在低温档工作时，R2消耗的电功率．

（3）R1在低温档工作10min消耗的电能．

参考答案

一、计算题

1、①　R2＝U2/I2＝2伏/0.4安＝5欧　　　　　　　　　　　　　　　　3分

②　U1＝U－U2＝6伏－2伏＝4伏 　　　　　　　　　　　　　　　　1分

P1＝U1I1＝4伏×0.4安＝1.6瓦　　　　　　　　　　　　　　　3分

2、（1）0.5A   （2）9W

3、解：（1）I=P/U=3W/6V=0.5A

（2）电阻R两端的电压：U=9V-6V=3V

通过R中的电流：    I=0.5A

电阻R的阻值：        R=U/I=3V/0.5A=6Ω

4、解：∵P=UI

∴I=P/I=40/220=0.18A

∵P=W/t

∴t=w/p=1/0.04=25h

∵p=UI  I=U/R

∴p=U2/R  R= U2/P=48400/40=1210Ω

∴P= U2/R=40000/1210=33.06W

5、44欧   0.75A

6、解：⑴由　P＝UI　可得    ··············································································· (1分)

正常加热状态下的电流：I= P／U = 920W/220V ≈ 4.2A　 ·················· (1分)

⑵当开关S闭合、S0断开时，电热饮水机只有R2工作，处于保温状态。

由　P＝UI　I＝U／R　可得   ························································· (1分)

电阻R2消耗的功率：P2＝U2／R2＝（220V）2／1210Ω＝40W  ··········· (1分)

当开关S、S0闭合时，电热饮水机处于加热状态。此时R1消耗的电功率为：

P1 ＝P总－ P2＝920 W－ 40W＝880 W   ······························· (1分)

则有：R1＝U2／P1＝（220V）2／880 W＝55Ω   ······························· (1分)

⑶方法一：电热饮水机处于加热状态时的总电阻为：

R总＝U2／P总＝（220V）2／920W＝1210/23Ω≈ 52.6Ω  ·············· (1分)

实际加热功率：P实＝U实2/R总

＝（198V）2/（1210/23）Ω＝745.2W ·················· (1分)

［或P实＝U实2／R总＝（198V）2／52.6Ω≈745.3 W ］

方法二：电路电阻不变，可得：

R总＝U2／P总＝U实2／P实   ········································· (1分)

实际加热功率：P实＝P额×U实2 /U2

＝920 ×（198/220）2＝745.2 W  ························ （1分)

方法三：实际加热功率：P实＝P1实＋P2实＝U实2／R1＋U实2／R2  ·········  (1分)

＝（198V）2／55Ω＋（198V）2／1210Ω

＝745.2 W  ··········································· (1分)

7、解：（1）I=P/U=880W/220V=4A

（2）I=P/U=44W/220V=0.2A

R=U/I=220V/0.2A=1100

（3）P总=P1+P2=880W+44W=924W

W总=P总t=924W×10S=9240J

8、

9、（1）保温

（2）断开时，饮水机处于保温状态P温=40W

由P=U2/R得：R=U2/P=（220V）2/40W=1210Ω

（3）P1=P加-P温=440W-40W=400W

R1=U12/P1=（220V）2/400W=121Ω.

10、解：（1）当开关S 、S0闭合时，电热饮水机处于加热状态，

W = P额 t = 920 W×5×60s =2.76×105J …………2分

（2）当开关S闭合，S0断开时，只有R2工作，此时电热

饮水机处于保温状态，功率为P2 ,

加热时R1消耗的电功率为P1 ,

…………………… 1分

则有P2 ＝P额－P1＝920 W－880 W＝40W  ……1分

11、解：（1）由得

（2）

（3）

12、解：(1) I = P / U2=1100w/220V=5Ω-----2分

(2) W=Pt=1100w×5×60s=3.3×105J------2分

(3) R1=U12/ P=(110v)2/1100w=11Ω--------2分

(4)R2=U22/ P=(220v)2/1100w=44Ω--------1分

R1/ R2=11Ω/44Ω=1/4-