多功能的洗气瓶

洗气瓶是最普通、很重要的一种仪器，它在化学实验中有广泛的应用。如果我们知道了它的诸多功能，解答试题就会得心应手，事半功倍。洗气瓶在化学实验中有以下一些功能：

一、制取气体（气体发生装置）（如图1：制O2或CO2）

打开橡皮塞装入固体，液体从b端流入（注意：瓶内的液面要液封b管口）后立即夹紧橡皮管，产生的气体从a导管导出。为了克服从b管添加液体不便这个缺点，可将b管改为长颈漏斗或分液漏斗。

二、贮气（收集气体）

洗气瓶集传统的排水法、向上排空气法、向下排空气法于一体，用导入不同气体的进出方向即可进行多种气体收集。

1.排空气法收集：（如图2）

如：收集密度比空气大的气体（如：O2或CO2），气体从b端进，空气从a端出。

收集密度比空气小的气体（如：H2），气体从a端进，空气从b端出。

若用水将瓶中的气体排出，水龙头应接b导管。

2.排水法收集：( 如图3)

瓶中盛满水。气体从a端进，水从b端出。

三、洗气（除杂质）( 如图4)

洗气瓶内装有吸收杂质的液体，混和气从长端进、短端出（即长进短出或深入浅出）。如

除去CO中混有的CO2和水蒸气，应先通过NaOH溶液，再通过浓H2SO4。 混合气体从a端进,两次洗气后CO从右b端出。

四、 验气（检验或证明某气体）( 如图5)

洗气瓶内装有验某气所需试剂，检验时必须要有现象来证明。气体流向是：长进短出或深入浅出。（即a进b出）如检验H2中是否混有HCl：应通过AgNO3溶液， 观察有无白色沉淀生成。检验CO中是否混有CO2，应通过Ca(OH)2溶液或Ba(OH)2溶液，观察有无白色沉淀生成。

五、量气（测量气体体积）(如图6)

瓶内盛满水（也可不盛满）：气体从a端进，水从b端出。用量筒测排出水的体积，则为该温度，压强下所产生的气体体积。若气体能溶于水，可在瓶内水面上加一层油。