八物学案     班级             日期               出卷人：盛俭

第七章  欧姆定律B卷

一、填空题

1．一个导体两端的电压为6V时，通过它的电流为0.5A，该导体的电阻为    Ω；当这个导体中没有电流通过时，该导体的电阻为    Ω。

2．若金属导体两端电压是8V，通过它的电流是0.4A，该导体的电阻是    Ω，如果加在它两端的电压增加为12V，这个导体的电阻是    Ω，这时通过导体的电流是    A。

3．一般来说，家庭电路中的各用电器之问都是    联的，同时使用的用电器越多，干路中的电流就越    。

4．根据欧姆定律公式I=U／R可知，在电压U一定的条件下，电阻越小，产生的       越大，因为人体皮肤越潮湿电阻越       ，所以在发生触电事故的时候，如果带电体接触的是潮湿的皮肤，通过人体的          会很大。

5．如图所示的电路中，R1：R2=3：5，那么通过R1和R2的电流之比I1：l2=      ，电压表V1和V2示数之比U1：U2=          。

6．如图所示的电路中，电源电压保持不变。只闭合开关S2时，电压表的示数为6 V；只闭合开关S1时，电压表的示数为2 V。已知L2的阻值为10Ω，则L1的阻值为    Ω。

7．在如图所示的电路中，电源电压为3.0 V，开关闭合后，电流表和电压表的示数分别是0.10 A和2.0V，则通过R2的电流是    A，R1两端的电压是    V，R1的电阻是    Ω。

8．某一导体的电阻为8Ω，如果通过它的电流为0.5 A，那么它两端的电压为    V；当通过它的电流为1.2 A时，它两端的电压为     V；当通过的电流为0时，它两端的电压为    V，此时它的电阻为    Ω。

9．如图所示为“用电压表和电流表测电阻”的实验中所需器材，请连接实物图并画出电路图。

10。用如图所示的器材设计一个电路，画出电路图。再根据你设计的电路图，用笔画线代替导线连接实物图。

二、选择题

11．在做电学实验对，连接电路过程中一般应做到  （    ）

A．接线过程中。开关应该是断开的   B．接线从用电器开始．开关应靠近电源正极

C．滑动变阻器滑片应放在变阻器中间 D．电流表和电压表应在电路其他元件连好后再连人电路中

12．在某一温度下，连接在电路中的两段导体A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示。由图中信息可知    (    、)

A．A导体的电阻为10Ω  B．B导体的电阻为10Ω

C．A导体两端电压为3 V时，通过它的电流为0.3 A

D．B导体两端电压为3 V时．通过它的电流为0.6 A

13．如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，电流表和电压表示数变化情况是    （    ）

A．电流表的示数变小，电压表的示数变大

B．电流表的示数变大，电压表的示数变小

C．电流表和电压表的示数都变小  D．电流表和电压表的示数都变大

14．如图所示的电路中，电源电压U、电压表的示数U1和电阻R2均为已知量。

则关于通过电阻R2的电流，下列表达式中正确的是    (    )

A．U／R1    B．U／R2  C．U1／R1      D．(U-U1)／R2

15.一只小灯泡，正常发光时的电阻为12Ω，通过小灯泡的电流强度是3 A，要测小灯泡两端的电压，所使用的电压表的量程最好是    (    )

A．0～3 V    B．0～15 V    C．0～50 V    D．0～-500 V

16.如图所示的电路中小灯泡正常发光。若将小灯泡和电流表的位置对换，则    (    )

A.小灯泡不会发光    B．小灯泡会被烧坏

C．电流表示数不变   D．电压表示数不变

17．如图所示，闭合开关S后，L1和2两盏电灯都不亮。电流表指针几乎没有偏转，电压表指针有明显偏转，该电路的故障可能是  (    )

A．L1灯丝断了 B．L2灯丝断了  C．电流表损坏D．L2灯座处短路

18．小明在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出    了如图所示的一个图像，下列结论与图像相符的是    （    ）

A．电阻一定时．电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流增大两增大

C．电压一定时，电流随着电阻增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

三、计算题

19．一个定值电阻两端加3V电压时，通过它的电流为0.5 A，如果在它两端加4.5V电压时，能不能用量程为0～0.6 A的电流表来测量通过这个电阻的电流?请通过计算来说明。

20．如图所示，电源电压6V保持不变，电阻R1、R2分别为10Ω和20Ω。闭合开关后，

求：(1)电路的总电阻是多大?  (2)电流表示数是多少?  (3)电压表示数是多少?

21．如图所示。电阻R1和R2串联在电路中，现在要计算出R2的阻值，图中所标出的物理量中至少需要知道哪几个量?如何计算?参考表中的示例填写表格(写出两种计算方法)。

|  | 需要知道的物理量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- |
| 例如 | U2和I | R2=U2／I |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

四、筒答题

22.小明在实验室用电流表测量通过小灯泡的电流时，他发现在开关闭合的瞬间电流表的示数较大，随后迅速降低，最后稳定在某一个值。他感到很疑惑：开关闭合的瞬间电流为什么会发生变化呢?

23.把几个导体串联起来，相当于增加导体的长度，所以总电阻比任何一个导体的电阻都大。几个导体并联起来又怎样呢?试仿照上述串联电阻的特点进行说明。

五、综合题

24.小明在探究“电流跟电阻的关系”的实验中设计了下面的记录表格，由此表格可知，小明已经完成了实验的一部分．此时实验器材的连接情况如图所示。他继续进行实验，把电路中4Ω的定值电阻取下，换上1Ω的定值电阻，接下来的实验请你帮他完成：

| U=2 V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R／Ω | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 电流I／A | 0.2 | O.4 | O.5 |  |

(1)闭合开关，他发现电流表指针偏转           ，应立即，然后

(2)再闭合开关，调节                    。使电压表的示数为       V。

(3)读取电流表的示数应是        A，把它记录在表格中。

(4)根据表中的实验数据得到的结论是                                   。

21．如图所示。电阻R1和R2串联在电路中，现在要计算出R2的阻值，图中所标出的物理量中至少需要知道哪几个量?如何计算?参考表中的示例填写表格(写出两种计算方法)。

|  | 需要知道的物理量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- |
| 例如 | U2和I | R2=U2／I |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

四、筒答题

22.小明在实验室用电流表测量通过小灯泡的电流时，他发现在开关闭合的瞬间电流表的示数较大，随后迅速降低，最后稳定在某一个值。他感到很疑惑：开关闭合的瞬间电流为什么会发生变化呢?

23.把几个导体串联起来，相当于增加导体的长度，所以总电阻比任何一个导体的电阻都大。几个导体并联起来又怎样呢?试仿照上述串联电阻的特点进行说明。

五、综合题

24.小明在探究“电流跟电阻的关系”的实验中设计了下面的记录表格，由此表格可知，小明已经完成了实验的一部分．此时实验器材的连接情况如图所示。他继续进行实验，把电路中4Ω的定值电阻取下，换上1Ω的定值电阻，接下来的实验请你帮他完成：

| U=2 V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻R／Ω | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 电流I／A | 0.2 | O.4 | O.5 |  |

(1)闭合开关，他发现电流表指针偏转           ，应立即，然后

(2)再闭合开关，调节                    。使电压表的示数为       V。

(3)读取电流表的示数应是        A，把它记录在表格中。

(4)根据表中的实验数据得到的结论是                                   。