试卷讲评案模式（物理）

| 题目 |  | 从测算家庭电费说起 |  | 课型 |  | 复习 |  | 上课时间 | 12月12日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识点 |  | 电功，电功率，测电功率实验。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 难点 |  | 电路故障，白炽灯的连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键 |  | 分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大致复习思路 |  | 利用大屏幕，结合学生整理的知识网络，教师带领学生梳理、补充、完善，在补充完善中各个击破，完成复习任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 过程 | 教学内容 |  |  |  | 学习行为设计 |  | 教学行为设计 |  |  |
|  | 知识网络 家 火线 庭 1、进户线 电 零线 路 作用 组 2、电能表 成 位置 作用 3、熔断器 材料 位置 吊灯与吊灯 4、吊灯和插座 吊灯与开关 吊灯与插座 作用 5、测电笔 结构 使用方法 白炽灯 1、开关接火线 的按装 2、灯座接零线 安 触电： 全 原因： 用 触电形式： 电 安全用电原则： |  |  |  | 结合自己整理的知识网络，补充完善。 讨论 听 回答 分析 改正 演练 当家庭电路发生故障时，首先观察保险丝是否熔断，如果没有熔断，再用测电笔逐个接点查找。 根据模拟家庭电路，开关、灯座的接法 做练习 做小考 |  | 按照计划，我们今天要复习家庭电路的有关知识，课前我已找了两名同学把他们整理的知识网络写在黑板上了，现在我们就带着自己的网络，一起走进家庭电路的世界。 火线与零线间的电压为220V 通过电能表习题的设置，让同学们知道不是同一块电能表适合于所有电路。 熔断器就是保险盒，里面装有保险丝，保险丝的额定电流应等于或略大于电路中的最大工作电流，保险丝熔断后一定要找准原因再更换。 在使用三孔插座时，一定要把三脚插头的第三脚与三孔插座的第三孔连接，使金属外壳与大地相连，保证人体用电安全。 请同学总结如何利用测电笔找故障 请同学总结如何利用测电笔找故障 请同学总结 有电流经过人体 人体直接或间接接触火线。 单手、双手、高压电弧、跨步电压 不接触低压带电体，不靠近高压带电体 |  |  |
| 基本题型 1、家庭电路的进户线通常有 根，分别叫做 线和 线，它们之间的电压是 。低压供电线路先后通过 、 、 接到家庭电路上。 2、家庭电路中各盏灯应 联，开关与它所控制的电灯应是 联，插座与电灯应是 联，保险盒和用电器应 联。 3、一标有“220V 5A”的电能表能否容纳一个“220V 1000W ”的电炉使用？还能接入一盏200W的电灯吗？ 4、家用保险丝是由电阻率较 ，熔点较 的铅锑合金制成的。 5、洗衣机、电冰箱等家用电器都使用三孔插座，是因为如果不接地（ ） A、家用电器不能工作； B、家用电器的寿命会缩短； C、人接触家用电器时可能发生触电； D、家用电器消耗电能会增加。 6、测电笔是用来辨别 线和 线的，使用时，手应该接触笔尾的 ，笔尖接触一根电线，如果氖管发光，表示接触的是 线,否则是 线。 7、如图所示，在家庭电路中，螺丝口灯泡的灯座及开关连接符合安全要求的是( ) A B C D 火线 零线 8、教室里要安装两盏电灯和一个插座，要求用一个开关控 制两盏灯，请你利用如图给出的电源线，画出电路图。 9、某集体宿舍的保险丝是按规格安装的，但经常被烧断，发生这种情况的原因是（ ） A、有一处或几处线路断了； B、有一个灯头的灯丝烧断了； C、有一灯头内两根导线碰上了； D、有一户人家经常使用大功率的用电器。 火线 零线 火线 零线 火线 零线 火线 零线 A B C D 101、如图，人体 不会触电的是（ ） 10、随着人民生活水平的提高，家用电器不断增多，为了安全用电，以下措施正确的是（ ） A、照明电路中保险丝应安装在地线上； B、在现有的照明电路中，增加用电器时只需换上足够粗的保险丝即可； C、在现有的照明电路中，增加用电器时一定要同时考虑电能表、输电线和保险丝的承受能力； D、在现有的照明电路中，增加用电器时只需考虑电能表和保险丝的承受力。 拓展题型练习 1、当有过大的电流通过时，保险丝产生较多的 ，使它的温度达到保险丝 ，自动切断电路，起到保险作用。 保险丝应安装在 路上。 2、某同学家里由于用电不当，经常烧保险丝，一气之下，他找了一根铁丝代替保险丝接上结果这“保险丝”真的没有烧坏，你觉得他这样做妥当吗？为什么？ 3、一天晚上小明家中的电灯突然熄灭，其他用电器也停止了工作，他检查电路发现保险丝并没烧断，用测电笔测试室内各处电路时，氖管都发光，则电路故障可能是（ ） A、进户零线断路；B、某用电器的插座短路；C、进户火线断路； D、某盏灯的灯丝断了。 4、汤华同学家有“220V 40W”的日光灯5盏、“220V 5W”的夜光灯4只、“220V 100W”的电视机2台、“220V 900W”的电饭煲1只。今年冬天他家准备再买1台“220V 1500W”的空调。请你帮助汤华分析一下：他们家如果再接入一台“220V 1500W”的空调，选用的保险丝中的额定电流至少多大？ 5、现代家庭电气化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组部分人的人体电阻的平均值： 测量项目; 完全干燥时; 出汗或潮湿时. 电阻; 电流（加220V）; 电阻; 电流（加220V）. 手与手之间; 200kΩ; 5 kΩ. 手与脚之间; 300 kΩ; 6 kΩ. 手与塑料鞋底之间; 800 Ω; 8 kΩ. （1）从表中可看出干燥时电阻大约是潮湿时的多少倍？ （2）在空格中填入对人体加220V电压时的电流值。 （3）若对人体的安全电流是25mA以下，上述有危险的项目是什么？ |
| 课堂检测 1、家庭电路中的三孔插座中的一个孔就是连接在 上的。国家标准规定：带有金属外壳的家用电器，其金属外壳必须 。 2、测电笔中的电阻器是一个阻值在1MΩ以上的高阻值电阻，串联这个高阻值电阻的作用是 d b a c e 3、人体触电，就是有一定大小的 通过人体。家庭电路中的触电事故，都是人体 引起的。 4、某同学做安装简单的照明电路实验，如图，当闭合开关时发现电灯不亮，但灯 丝没断，用测电笔测试导线接头a、b、c、d各点，氖管都发光，判断其故障是（ ） A、进入插头的火线断了； B、开关a与b间开路； C、电灯c、d间开路； D、可能是导线d、e间开路。 5、把8W的台灯插头插入家庭电路的插座，室内的电灯立即全部熄灭，原因可能是（ ） 0 k·wh 3000R/k·wh 222V(10A) 武汉仪表厂 0 2 3 6 A、电功率大太，保险丝熔断 B、插座中有短路现象 C、台灯插头内有短路现象 D、台灯插头内有断路现象 *6、某家庭在1个月内用了40.3度电，电能表月底表盘示数为03788，则电能表在月初 的示数为 ，若这家电能表为“220V 5（10）A”的规格，则电路中熔丝的额 定电流应为 ；现在电路中接有“220V 800W”的电饭锅一台，“220V 40W”的日光灯 四盏，“220V 80W”的电视机一台，还能接入 盏“220V 60W”的日光灯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反思：由于对多媒体教室的距离问题估计不足，虽然在教室把制作的片子放了一遍（仅仅是看字的大小是否合适，内容不是上课内容）学生看的非常清楚，谁知到了多媒体教室后，由于距离太远，很多学生看不清黑板上的字，再加上没有带计算器，所以我当初安排的各个环节的时间全部打乱，有很多重头戏（学生讨论，学生提问题，给学生答疑，学生之间的互助合作等）根本没有展示出来，与我平日上课有很大出入，我只有暗地里惋惜了，设计的好好的一堂课，没有上出精彩来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 |  |  | 必做：导航P84，练习1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 选做：导航P86，练习3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预习：整理电流做功快慢知识网络 |  |  |  |  |  |  |