人教新版九年级上学期《第17章 欧姆定律》2018年单元测试卷

一．选择题（共16小题）

1．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象。下列结论与图象相符的是（　　）

A．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

2．关于电流、电压和电阻的关系，下列说法正确的是（　　）

A．导体电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比

B．有电流通过这段导体，这段导体两端一定有电压

C．通过导体的电流越大，这段导体的电阻一定越小

D．两个电阻中的电流相等，则两电阻一定是串联

3．关于欧姆定律，I=，以下说法正确的是（　　）

A．电压越大，则电流也越大

B．对于同一个导体来说，的值是不变的

C．电阻越大，则电流越小

D．欧姆定律可以用公式R=表达

4．小强同学在探究串联电路电压规律的实验中，按右图连接好了电路，闭合开关S后，观察发现灯泡L1亮、L2不亮。调节变阻器滑片，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡L2灯丝断了	B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了	D．滑动变阻器接触不良

5．如图所示，电源电压保持不变，先闭合开关S1，电压表示数为U1；再闭合开关S2，电压表示数为U2，电阻R1、R2的阻值之比为（　　）

A．U1：U2	B．U2：UI	C．U2：（U2﹣U1）	D．U1：（U2﹣U1）

6．电工师傅在修理电器时，急需一只阻值为8Ω的电阻，但手边只有阻值为2Ω、5Ω、10Ω和40Ω的电阻各一只，下列做法能帮助他解决这一问题的是（　　）

A．将2Ω的电阻和5Ω的电阻串联

B．将2Ω的电阻和10Ω的电阻并联

C．将10Ω的电阻和40Ω的电阻并联

D．将5Ω的电阻和40Ω的电阻并联

7．两个电阻R1、R2（R1＞R2）组成的如图所示的四种电路，其中电路总电阻最大的是（　　）

A．	B．

C．	D．

8．三个相同的电阻，它们串联后的总电阻是并联总电阻的（　　）

A．3倍	B．1/3倍	C．9倍	D．1/9倍

9．用“伏安法测电阻”的实验电路如图所示。如果考虑到安培表[即安培计]本身有一定的电阻（具有分压作用），伏特表[即伏待计]本身也有一定的电阻（具有分流作用），则下列判断中正确的是（　　）

A．测量值等于电阻的实际值

B．测量值小于电阻的实际值

C．测量值大于电阻的实际值

D．以上三种情况都有可能

10．小明用如图电路研究电流跟电阻的关系。那么在实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，他下一步的操作应是（　　）

A．记录电流表和电压表的示数

B．将变阻器滑片向右滑动

C．将变阻器滑片向左移动

D．增加电池的个数

11．在“用伏安法测电阻”的实验中，下列注意事项中，没有必要的是（　　）

A．应从电源的正极开始连线，开关应靠近电源的正极

B．在无法估计被测电阻大小时，电流表、电压表应选用较大的量程

C．接电路时，先断开开关

D．将变阻器连入电路时，滑片应放在变阻器阻值最大的位置上

12．在“探究电流与电阻的关系”实验中，小榕设计了如图所示的电路图。实验中电源两端电压保持6V不变，定值电阻R的阻值分别为5Ω、10Ω和20Ω，电压表示数保持2V不变。为完成实验，应选取的滑动变阻器的规格为（　　）

A．10Ω  2A	B．20Ω  1A	C．30Ω  2A	D．50Ω  1A

13．同学们用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”，电源电压为4.5V，三个阻值分别为5Ω、15Ω和30Ω的定值电阻。他们先将5Ω的电阻接入电路中，使其两端电压为2.5V．读取了电流表示数。为完成探究任务，断开开关后，接下来该进行的操作正确的是（　　）

A．调节滑片至另一位置，再闭合开关，读取电流表示数

B．用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关，读取电流表示数

C．用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关，向右调节滑片使电压表示数为2.5V，读取电流表示数

D．用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关，将滑片从最右端逐渐向左调节使电压表示数为2.5V，读取电流表示数

14．小明同学在探究通过导体的电流与基两端电压的关系时将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是（　　）

A．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

B．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

C．将导体甲接到电压为3V的电源上时，通过的电流为0.6A

D．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

15．一个1欧的电阻与一个100欧的电阻并联，其等效电阻是（　　）

A．等于101欧

B．等于99欧

C．大于1欧，同时小于100欧

D．小于1欧

16．如图所示，在“探究串联电路的电压规律”实验时，闭合开关，用电压表分别测出AB，BC，AC 两端的电压分别为UAB=1.5V，UBC=1.5V，UAC=3V，在表格中记录数据后，接着的实验步骤是（　　）

A．整理器材，结束实验

B．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

C．分析数据，得出结论

D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

二．填空题（共12小题）

17．某同学认为：“由I=变形可得R=．这就表明，导体的电阻R与它两端的电压成正比，跟电流成反比”。这种说法是错误的。因为：导体的电阻是本身的一种性质，只跟导体的　   　、长度和横截面积有关，与导体两端的电压、通过的电流　   　（选填“有关”或“无关”）．而R=可以计算　   　。

18．两个电阻，分别标有“20Ω、0.5A”和“10Ω、0.3A”字样。将它们串联后接入电路使用，那么电路中的电压不能超过　   　V；将它们并联后接入电路使用，那么电路两端的电压不能超过　   　V。

19．电工小李需要阻值为60Ω的电阻一只，可是他的手边只有阻值分别为25Ω、40Ω、100Ω和150Ω的电阻各一个，他可选用阻值为100Ω和　   　Ω的两只电阻，采用　   　的连接方法获得。

20．3Ω和6Ω的两个电阻，并联后相当于增加了导体　   　，等效电阻为　   　Ω；串联后相当于增加了导体的　   　，等效电阻为　   　Ω。

21．某同学利用如图所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”。实验开始时，滑动变阻器的作用是　   　。在探究通过导体的电流与导体两端电压关系时，滑动变阻器的作用是　   　；在探究通过导体的电流与导体电阻的关系时，滑动变阻器的作用是　   　。

22．小月在探究某电路中电流I与电压U的关系时，记录的数据如表所示。请根据表中的数据判断：当电压U=4.5V时，I=　   　A。

| U/V | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

23．张阳在探究电阻上的电流跟两端电压的关系时，用记录的实验数据作出了如图所示的U﹣I图象，则a的电阻值为　   　Ω，将a、b串联接在电压为3V的电源上，电路中的电流为　   　A，此时a两端电压为　   　V。

24．如图所示是应用压敏电阻设计的实验电路，用力压向压敏电阻时，灯泡变亮，则此过程中，电路中的电流　   　，压敏电阻两端的电压　   　。

25．某一电阻在它两端加上3V电压时，通过它的电流为0.2A，则其电阻值是　   　，若该电阻两端所加电压为0V时，其电阻值是　   　。

26．在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，开关应处于　   　状态；若电流表、电压表的示数如图所示，则被测电阻的阻值是　   　Ω。

27．教室中的日光灯全亮时与只亮一两只时相比，电阻要　   　（大/小），这是因为教室中的灯是　   　（串联/并联）的连接方式，这种连接方式相当于增加了导体的　   　。

28．阻值为10Ω和40Ω的两个电阻串联在电路中，其总电阻为　   　Ω．引入“总电阻”概念时运用的科学方法是　   　（选填“等效替代”或“控制变量”）法。

三．作图题（共2小题）

29．请将电源、电流表，电压表三个元件的符号填入下图电路的虚线框内，并将电路补充完整。要求：开关S闭合后，电流方向如图所示，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L变亮时，电压表的示数变小。

30．实验桌上已经有电源、开关、滑动变阻器、电阻箱（）、已知调零的电压表和电流表各一个，导线若干。小林同学想要利用这些器材通过实验探究证明“当通过导体的电流保持不变时，导体两端的电压与导体的电阻成正比”。

（1）在虚框内画出实验电路图。

（2）在虚线框内画出实验数据表格。

四．实验探究题（共4小题）

31．在“探究电流与电压的关系”实验中：

（1）请用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整，要求滑片P向B端滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大（连线时导线不允许交叉）。

（2）正确连接好电路后，闭合开关发现电压表示数为2.8V，电流表无示数，滑动滑片P两表示数均无变化，则故障原因是　   　。

（3）小明排除故障后，移动滑片P到某一位置时电流表示数如图乙所示，此时通过电阻的电流为　   　A．若要增大电阻两端的电压，应将滑片P向　   　（选填“A”或“B”）端移动。

（4）实验中测得多组数据，绘制出电阻R的I﹣U图象如图丙所示：由图象可得电流与电压的关系是　   　；本实验所用电阻的阻值为　   　Ω。

32．小宇同学在“探究电流与电阻的关系”实验中，器材如图（甲）所示，电源为两节新的干电池，滑动变阻器上标有“10Ω1A”字样，阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω、30Ω的定值电阻各一个。

（1）请用笔画线代替导线，把图甲所示的电路补充完整（滑片P向右滑，滑动变阻器接入电路的电阻变大）。

（2）闭合开关后，发现电流表无示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成这一现象的原因可能是　   　。

（3）排除电路故障后，小宇同学先将5Ω定值电阻接入电路，将滑片P滑到　   　（选填“A”或“B”）端，再闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，电流表的示数如图乙所示，该示数为　   　A。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 电流I/A |  | 0.2 | 0.1 |

（4）接下来，小宇同学应该　   　，并且将滑动变阻器阻值调到最大处，然后将5Ω的电阻替换为10Ω．闭合开关，调节滑片P，使电压表示数为　   　V，将电流表示数记录在表格中。

（5）将定值电阻换成20Ω重复第（4）的操作，由表格中数据发现：在电压一定时，电流与电阻成　   　（选填“正比”或“反比”）。本次探究中若换用30Ω的定值电阻接入电路，无论怎样调节滑片P，电压表示数始终　   　（选填“大于”或“小于”）所需电压。

33．在做“伏安法测量小灯泡电阻”的实验中，小灯泡的额定电压为3.8V，估计小灯泡的阻值15Ω左右。同学们设计了如图甲所示的电路，请你完成下列问题：

| 实验次数 | 电压/V | 电流/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.20 |
| 2 | 3.8 | 0.24 |
| 3 | 4.2 | 0.26 |

（1）按照题中的数据，本实验中，电流表的量程应选用　   　，电压表的量程应选用　   　。

（2）请根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线，将图乙中的电路元件连接起来（电流表和电压表应选择合适的量程）．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到　   　端（填“A”或“B”），连线过程中，开关应处于　   　状态。

（3）闭合开关后，小明同学发现电流表、电压表均有示数，但都很小，且看不到小灯泡发光，分析可能的原因是　   　。

（4）按表中记录的数据，小明同学测出小灯泡正常发光时的电阻是　   　。

34．如图所示，在“探究串联电路电压的特点为”的活动中，小芳将两盏标有“2.5V0.3A”的小灯泡串联起来，接到电压可调直流电源两端

（1）连接电路时，至少需要　   　根导线，

（2）小芳正确测出了L1两端的电压，在测L2两端的电压时，为了节省时间，电压表所接B点不动，只断开A接点，并改接在C点上，小芳用上面的方法　   　（选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，原因是：

（3）调节直流电源两端的电压，使两灯正常发光。突然，原来正常发光的两盏灯同时熄灭。

初步判断为一盏灯断路，为了检测故障，她可从下列器材中选取　   　或　   　进行检查。

A．规格仍为“2.5V0.3A”的小灯泡        B．符合要求的电压表

C．符合要求的电流表                  D．一根导线

（4）请你对此进行评估，写出小芳实验中存在的问题（一条即可）　   　。

五．计算题（共3小题）

35．如图所示，R1的电阻为12Ω，当只闭合开关S时，电流表A的示数为0.3A；S、S1都闭合时，电流表A的示数0.8A，求：（1）电源电压；（2）R2的电阻值。

36．在如图电路中，R1=10Ω，R2=20Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.3A。

（1）电阻R1两端的电压是多少？

（2）通过R2的电流是多少？

37．如图所示，电源电压为6伏，电阻R1的阻值为10欧，闭合电键S，电流表示数为0.2安，求：

（1）电压表示数；

（2）滑动变阻器接入的阻值。

人教新版九年级上学期《第17章 欧姆定律》2018年单元测试卷

参考答案与试题解析

一．选择题（共16小题）

1．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象。下列结论与图象相符的是（　　）

A．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

【分析】由图象可以得到是一个反比例函数图象，即规律是“在电压一定时，电流与电阻成反比”。

【解答】解：（1）图象的横坐标表示电阻，纵坐标表示电流，因此得到的是电流和电阻的关系；

（2）图象是个反比例函数图象，因此说明电流与电阻成反比，即电流随电阻的增大而减小；

（3）在探究电流与电阻的关系时，应控制电压不变；

综上，由图象可得出的结论是：电压一定时，电流随电阻的增大而减小。

故选：A。

【点评】本题是电流﹣﹣电阻图象，要明白横纵坐标表示的物理量，然后根据图象的函数关系得出结论，重点考查学生的图象分析能力。

2．关于电流、电压和电阻的关系，下列说法正确的是（　　）

A．导体电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比

B．有电流通过这段导体，这段导体两端一定有电压

C．通过导体的电流越大，这段导体的电阻一定越小

D．两个电阻中的电流相等，则两电阻一定是串联

【分析】（1）导体的电阻大小的影响因素：长度、横截面积、材料，另外还受温度的影响。跟电压、电流都无关。可见导体的电阻是导体的一种性质，反映了导体对电流的阻碍作用大小；

（2）电源、电压和电流的关系是：电源提供电压，电压产生电流；

（3）对于电阻中的电流，串联电路中处处电流相等，而并联电路中，当用电器规格相同时，其电流也会相等。

【解答】解：AC、电阻是导体的一种性质，决定于导体的材料、长度、横截面积，还和温度有关；跟电压、电流都无关，故A、C错误；

B、电压是使电路形成电流的原因，电路中要产生电流，它的两端就必须有电压，故B正确。

D、两个电阻中的电流相等，两个电阻不一定是串联，因为当用电器规格相同时，其电流也会相等，故D错误。

故选：B。

【点评】本题考查了对欧姆定律的理解以及串并联电路电流规律的掌握，是一道基础题；知道导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压与流过导体的电流无关，是正确解题的关键。

3．关于欧姆定律，I=，以下说法正确的是（　　）

A．电压越大，则电流也越大

B．对于同一个导体来说，的值是不变的

C．电阻越大，则电流越小

D．欧姆定律可以用公式R=表达

【分析】（1）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关；

（2）R=这个公式只说明导体电阻的大小是导体两端的电压与通过导体的电流大小的比值；

（3）欧姆定律的内容是：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

【解答】解：

A．电阻一定时导体中的电流与导体两端的电压成正比，电阻未知，不能得出电压越大、电流也越大的结论，故A错误；

B．电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积、温度有关，与导体两端的电压和通过的电流无关，由R=可知，导体的电阻等于导体两端的电压和导体中的电流的比值，故B正确；

C．导体两端的电压一定时通过导体的电流与导体的电阻成反比，电源未知，不能得出电阻越大、电流越小的结论，故C错误；

D．欧姆定律反映了电流与电压、电阻的关系，表达式为I=，变形式为R=，故D错误。

故选：B。

【点评】本题考查我们对欧姆定律公式I=和影响电阻大小因素的理解，要注意导体的电阻与两端的电压和通过的电流无关。

4．小强同学在探究串联电路电压规律的实验中，按右图连接好了电路，闭合开关S后，观察发现灯泡L1亮、L2不亮。调节变阻器滑片，灯泡L1的亮度发生变化，但灯泡L2始终不亮。出现这一现象的原因可能是（　　）

A．灯泡L2灯丝断了	B．滑动变阻器短路了

C．灯泡L2短路了	D．滑动变阻器接触不良

【分析】在串联电路中，若只有一个用电器工作，则电路中不能发生断路，可能是另一个用电器发生了短路而造成的。

知道接触不良也是断路的一种。若发生断路，则整个电路都不会有电流，所有的用电器都不会工作。

【解答】解：A、若灯泡L2灯丝断了，则L1也不能发光，所以A错误；

B、若滑动变阻器短路了，则滑动变阻器不会引起L1亮度的变化，所以B错误；

C、若灯L2短路了，则L2不亮，L1照常发光，所以C正确；

D、若滑动变阻器接触不良，则整个电路断路，两灯都不亮，所以D错误。

故选：C。

【点评】此题考查了电路故障的分析，首先掌握短路和断路的含义，才能根据题目中给出的情况作出判断。

5．如图所示，电源电压保持不变，先闭合开关S1，电压表示数为U1；再闭合开关S2，电压表示数为U2，电阻R1、R2的阻值之比为（　　）

A．U1：U2	B．U2：UI	C．U2：（U2﹣U1）	D．U1：（U2﹣U1）

【分析】先闭合开关S1时，定值电阻R1、R2串联，电压表测量R1的电压，示数为U1；再闭合开关S2，只有电阻R1连入电路，电压表测量电源电压，根据串联电路的特点可求R2的电压；根据欧姆定律可得R1、R2的阻值之比。

【解答】解：

闭合开关S1、S2时，只有电阻R1连入电路，电压表测量电源电压，则电源电压为U=U2，

只闭合开关S1时，定值电阻R1、R2串联，电压表测量R1的电压，则R1的电压为U′=U1；

因串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和，

所以R2的电压：U″=U﹣U′=U2﹣U1；

串联时通过R1、R2的电流相等，

根据欧姆定律可得R1、R2的阻值之比：

===。

故选：D。

【点评】本题主要考查欧姆定律以及串并联电路的特点，有一定难度。

6．电工师傅在修理电器时，急需一只阻值为8Ω的电阻，但手边只有阻值为2Ω、5Ω、10Ω和40Ω的电阻各一只，下列做法能帮助他解决这一问题的是（　　）

A．将2Ω的电阻和5Ω的电阻串联

B．将2Ω的电阻和10Ω的电阻并联

C．将10Ω的电阻和40Ω的电阻并联

D．将5Ω的电阻和40Ω的电阻并联

【分析】利用串联电阻的总电阻R总=R1+R2和并联电阻的总电阻 求出等效电阻，进行判断。

【解答】解：A、将2Ω的电阻和5Ω的电阻串联，总电阻R串=R1+R2=2Ω+5Ω=7Ω，故A错误；

B、根据并联总电阻倒数等于各并联电阻倒数之和，即=，解得：R=Ω，故C错误；

C、根据并联总电阻倒数等于各并联电阻倒数之和，=，解得：R=8Ω，故C正确；

D、根据并联总电阻倒数等于各并联电阻倒数之和，=，解得：R=Ω，故D错误；

故选：C。

【点评】串联电路相当于增加了电阻的长度，所以阻值增大，电阻越串越大，大于其中任一个；并联电路相当于增加了电阻的横截面积，所以阻值减小，电阻越并越小，小于其中任一个。

7．两个电阻R1、R2（R1＞R2）组成的如图所示的四种电路，其中电路总电阻最大的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【分析】串联电路总电阻等于各电阻的和（因为这相当于增加了电阻的长度）；并联电路总电阻的倒数等于各电阻阻值的倒数之和（因为这相当于增加了电阻的横截面积）。

【解答】解：只连接电阻R1时的电阻大于两个电阻并联的总阻值，只连接电阻R2时的电阻大于两个电阻并联的总阻值；

两个电阻串联时，相当于增加了电阻的长度，故总电阻最大；

两个电阻并联时，小于任一个电阻，故总电阻最小，

则电路电阻从大到小的顺序为R串＞R1＞R2＞R并，即RC＞RA＞RB＞RD

故选：C。

【点评】解决此题要结合电阻的串并联规律分析解答，知道电阻并联时总电阻小于任一个电阻，串联时电阻大于任一个电阻，难度不大，属于基础题。

8．三个相同的电阻，它们串联后的总电阻是并联总电阻的（　　）

A．3倍	B．1/3倍	C．9倍	D．1/9倍

【分析】解答本题应掌握：串联电路的总电阻等于各部分电阻之和，并联电路的电阻总电阻的倒数等于各部分电阻的倒数之和。

【解答】解：设电阻的阻值为R，因三个电阻串联，则由串联电路的规律可知，总电阻为三个电阻的阻值之和，即串联后总电阻为3R；

若将三个电阻并联，则由总电阻应为；

故串联后的总电阻是并联总电阻的=9；

故选：C。

【点评】本题考查串联电路及并联电路的电阻规律，要求能熟练求出各电阻串、并联后的总电阻；同时，多个阻值相同的电阻的总阻值的规律可作为结论应用。

9．用“伏安法测电阻”的实验电路如图所示。如果考虑到安培表[即安培计]本身有一定的电阻（具有分压作用），伏特表[即伏待计]本身也有一定的电阻（具有分流作用），则下列判断中正确的是（　　）

A．测量值等于电阻的实际值

B．测量值小于电阻的实际值

C．测量值大于电阻的实际值

D．以上三种情况都有可能

【分析】伏特表测量R两端电压U，安培表测量R与伏特表的总电流I，总电流大于R中的电流。根据R=，测量值会偏小。

【解答】解：根据R=，测量电阻时，应该测量电阻两端的实际电压和通过电阻的实际电流；而安培表实际测量的是通过待测电阻和伏特表的总电流，即电流偏大，而伏特表是与电阻并联连接，测量的电压是准确的，由R=可知，电阻的测量值小于真实值。

故选：B。

【点评】本题图中，伏特表测R的实际电压，考虑伏特表的内阻时，伏特表也有通过的电流，安培表则测量了R与伏特表的总电流，测量的电流值偏大，测量值偏小。

10．小明用如图电路研究电流跟电阻的关系。那么在实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，他下一步的操作应是（　　）

A．记录电流表和电压表的示数

B．将变阻器滑片向右滑动

C．将变阻器滑片向左移动

D．增加电池的个数

【分析】要研究导体中的电流与电阻的关系，由控制变量法的思路可知，需要保证导体两端的电压不变，当电路中的电阻由5Ω换成10Ω时，分析AB两点之间的电压怎样变化是此题的解题思路。

【解答】解：在滑动变阻器的电阻值不变的情况下，电路中由于将5Ω的定值电阻换成10Ω的定值电阻，根据串分压的知识，R两端的电压将会变大，要探究电流与电阻的关系，需保持电阻两端的电压不变，所以应该增大滑动变阻器的阻值，使电压表的示数不变；

由图知，要增大滑动变阻器的阻值，需将滑片向右端滑动；

A、由于电压表的示数发生了变化，所以不应记录示数，A错误；

B、由以上分析知，需将滑片向右滑动，B正确；

C、若将滑片向左滑动，则电压表的示数会更大，C错误；

D、增加电池的个数，会使电压表的示数变大，D错误。

故选：B。

【点评】研究导体中的电流与导体电阻的关系时，控制其两端的电压不变是此题中如何调节滑动变阻器的依据。并且要利用好串分压的知识。

11．在“用伏安法测电阻”的实验中，下列注意事项中，没有必要的是（　　）

A．应从电源的正极开始连线，开关应靠近电源的正极

B．在无法估计被测电阻大小时，电流表、电压表应选用较大的量程

C．接电路时，先断开开关

D．将变阻器连入电路时，滑片应放在变阻器阻值最大的位置上

【分析】根据“伏安法”测电阻的实验中注意的事项分析。主要有开关的状态、滑动变阻器的滑片位置、电表的量程的选择、电路的连接顺序。

【解答】解：A、连接电路时，不一定先从电源的正极开始连接，开关也不一定应靠近电源的正极，只要电路连接正确就行；故A选项符合题意；

B、在无法估计被测电压、电流的大小时，电流表、电压表应选用较大的量程，可以保护电表，故B选项不符合题意；

C、为保护电路，防止连接最后一根导线时电路中的电流过大，烧坏电路原件，连接电路时开关应断开，故C选项不符合题意；

D、为防止电路中电流过大烧坏用电器，闭合开关前，保护电路的滑动变阻器应处于最大阻值处，故D选项不符合题意。

故选：A。

【点评】本题考查了电表量程的选择和使用、开关在连接时的状态，是一道基础题目，也是学生必须掌握的内容。

12．在“探究电流与电阻的关系”实验中，小榕设计了如图所示的电路图。实验中电源两端电压保持6V不变，定值电阻R的阻值分别为5Ω、10Ω和20Ω，电压表示数保持2V不变。为完成实验，应选取的滑动变阻器的规格为（　　）

A．10Ω  2A	B．20Ω  1A	C．30Ω  2A	D．50Ω  1A

【分析】研究电流与电阻关系时，要控制电压表示数不变，根据串联电路电压的规律求出变阻器分得的电压，根据分压原理得出变阻器连入电路中的电阻至少为多少。

【解答】解：电源电压为6V，电压表示数保持2V不变，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压为：6V﹣2V=4V，变阻器分得的电压为电压表示数的倍，根据分压原理，变阻器连入电路中的电阻至少为2×20Ω=40Ω，由欧姆定律可得电路中的最大电流为：I===0.4A＜1A，故只有D正确；

故选：D。

【点评】本题考查串联电路的规律及欧姆定律和控制变量法的运用。

13．同学们用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”，电源电压为4.5V，三个阻值分别为5Ω、15Ω和30Ω的定值电阻。他们先将5Ω的电阻接入电路中，使其两端电压为2.5V．读取了电流表示数。为完成探究任务，断开开关后，接下来该进行的操作正确的是（　　）

A．调节滑片至另一位置，再闭合开关，读取电流表示数

B．用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关，读取电流表示数

C．用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关，向右调节滑片使电压表示数为2.5V，读取电流表示数

D．用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻，闭合开关，将滑片从最右端逐渐向左调节使电压表示数为2.5V，读取电流表示数

【分析】要探究电流和电阻之间关系，必须保持电阻两端的电压不变，由此根据电路特点和欧姆定律分析解答。

【解答】解：5Ω的电阻接入电路，电压表示数为2.5V，用15Ω或30Ω的电阻替换5Ω的电阻时，串联电路的总电阻变大，根据欧姆定律可知电路中电流变小，滑动变阻器分得的电压变小，电阻分得的电压变大；由于电阻换成15欧时，定值电阻分得的电压超过了3V的量程，所以换成15Ω的电阻时，在保护开关前将滑片放在阻值最大处再逐渐从最右端向左调节使电压表示数为2.5V，读取电流表示数，故D正确。

故选：D。

【点评】本题是探究“电流跟电阻的关系”，考查了欧姆定律和滑动变阻器的作用，是一道好题。

14．小明同学在探究通过导体的电流与基两端电压的关系时将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图象，根据图象，下列说法错误的是（　　）

A．通过导体甲的电流与其两端的电压成正比

B．导体甲的电阻大于导体乙的电阻

C．将导体甲接到电压为3V的电源上时，通过的电流为0.6A

D．当在导体乙的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A

【分析】（1）由图象可知，通过两电阻的电流与各自两端的电压成正比例函数即为定值电阻；

（2）从图象中读出2V时通过两端的电流，根据欧姆定律求出两电阻的阻值，然后比较两电阻的大小关系；

（3）根据欧姆定律求出将a接到电压为3V的电源上时通过的电流；

（4）根据欧姆定律求出当在导体B的两端加上1V的电压时，通过的电流。

【解答】解：A．由图象可知，通过甲乙两电阻的电流与各自两端的电压成正比例函数，

即通过导体甲乙的电流与两端的电压成正比，故A正确；

B．当U甲=U乙=2V时，I甲=0.4A，I乙=0.2A，根据欧姆定律可得：

R甲===5Ω，R乙===10Ω，

所以导体甲的电阻小于导体乙的电阻，故B错误；

C．将导体甲接到电压为3V的电源上时，通过的电流为：

I甲′===0.6A，故C正确；

D．当在导体B的两端加上1V的电压时，通过导体乙的电流：

I乙′===0.1A，故D正确。

故选：B。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是根据图象得出相关的信息。

15．一个1欧的电阻与一个100欧的电阻并联，其等效电阻是（　　）

A．等于101欧

B．等于99欧

C．大于1欧，同时小于100欧

D．小于1欧

【分析】电阻并联，相当于增加了导体的横截面积，电阻越并越小，小于其中任一个，据此分析判断。

【解答】解：电阻并联，越并越小，小于其中的任何一个电阻，1欧的电阻与100欧的电阻并联时，R并＜1Ω。

故选：D。

【点评】本题考查了并联电阻特点，应知道：电阻越串越大、大于其中的任一个电阻；电阻越并越小、小于其中的任一个电阻。

16．如图所示，在“探究串联电路的电压规律”实验时，闭合开关，用电压表分别测出AB，BC，AC 两端的电压分别为UAB=1.5V，UBC=1.5V，UAC=3V，在表格中记录数据后，接着的实验步骤是（　　）

A．整理器材，结束实验

B．换用电压表的另一量程，再测出一组电压值

C．分析数据，得出结论

D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

【分析】无论做什么实验，实验结论一定要具有普遍性，因此在研究串联电路中的电压关系时，为了使结论具有普遍性需采用相同灯泡和不同灯泡进行多次实验。

【解答】解：用电压表测出AB、BC、AC两端的电压分别为为UAB=1.5V，UBC=1.5V，UAC=3V，说明两个小灯泡是同一个规格的，接下来的操作是换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值，然后分析数据，这样的结论才具有科学性。

故选：D。

【点评】探究串联、并联电路的电流、电压的特点时要选择相同规格的灯泡，不同规格的灯泡，不同的用电器进行实验，才能使实验结论更准确。

二．填空题（共12小题）

17．某同学认为：“由I=变形可得R=．这就表明，导体的电阻R与它两端的电压成正比，跟电流成反比”。这种说法是错误的。因为：导体的电阻是本身的一种性质，只跟导体的　材料　、长度和横截面积有关，与导体两端的电压、通过的电流　无关　（选填“有关”或“无关”）．而R=可以计算　导体的电阻值　。

【分析】影响导体电阻大小的因素：导体的长度、材料、横截面积以及温度，与导体两端的电压和通过的电流无关。据此分析解答。

【解答】解：导体的电阻是导体本身的一种性质，跟导体的材料、长度、横截面积、温度有关，而跟电压、电流无关。根据欧姆定律变形可知，导体的电阻可由R=来计算。

故答案为：材料；无关；导体的电阻值；

【点评】知道影响电阻大小的因素，并且知道导体的电阻与导体两端的电压和通过的电流无关，与其比值有关。

18．两个电阻，分别标有“20Ω、0.5A”和“10Ω、0.3A”字样。将它们串联后接入电路使用，那么电路中的电压不能超过　9　V；将它们并联后接入电路使用，那么电路两端的电压不能超过　3　V。

【分析】（1）串联电路处处电流相等，为了不损坏电阻，比较两电阻允许通过的最大电流，选其中较小的电流，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路两端的最大总电压；

（2）根据欧姆定律求出两两电阻两端允许所加的最大电压，并联电路两端电压相等，为了不损坏电阻，电路两端的最大电压为两者允许所加最大电压中较小的。

【解答】解：（1）从题可知，I1=0.5A，I2=0.3A，

因串联电路中各处各处的电流相等，且I1＞I2，

所以，当它们串联后接入电路使用时，为了不损坏电阻，串联电路中的最大电流为I=I2=0.3A，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，由I=可得，电路两端的最大总电压：

U=I（R1+R2）=0.3A×（20Ω+10Ω）=9V；

（2）两电阻两端允许所加的最大电压：

U1=I1R1=0.5A×20Ω=10V，U2=I2R2=0.3A×10Ω=3V，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且U1＞U2，

所以，为了不损坏电阻，并联电路两端的最大电压为U′=U2=3V。

故答案为：9；3。

【点评】本题考查了串联电路的特点和并联电路的特点以及欧姆定律的应用，关键是知道对于额定电压和额定电流不同的两个电阻来说，串联时比较电流取小的，并联时比较电压取小的。

19．电工小李需要阻值为60Ω的电阻一只，可是他的手边只有阻值分别为25Ω、40Ω、100Ω和150Ω的电阻各一个，他可选用阻值为100Ω和　150　Ω的两只电阻，采用　并联　的连接方法获得。

【分析】要得到60Ω的电阻，现知道用了一个100Ω的电阻，选择连接方式只能是并联，根据并联电阻的特点求另一个电阻。

【解答】解：∵

∴

故答案为：150，并联。

【点评】电阻越串越大、越并越小，选择连接方式是关键。

20．3Ω和6Ω的两个电阻，并联后相当于增加了导体　横截面积　，等效电阻为　2　Ω；串联后相当于增加了导体的　长度　，等效电阻为　9　Ω。

【分析】根据影响电阻大小的因素分析串联电路总电阻的变化情况，影响电阻大小的因素有：导体的长度、材料以及横截面积；电阻串联等于增加了电阻的长度，电阻并联相当于增加了电阻的横截面积。根据电阻的串并联特点分别求出串并联时的等效电阻。

【解答】解：导体并联后，相当于增加了导体的横截面积；

3Ω和6Ω的两个电阻并联后，

根据并联电路的总电阻的倒数等于各电阻的倒数之和可得：

等效电阻R===2Ω；

导体串联后，相当于增长了导体的长度；

3Ω和6Ω的两个电阻串联后，

根据串联电路的总电阻等于各电阻之和可得：

总电阻为R′=R1+R2=3Ω+6Ω=9Ω。

故答案为：横截面积；2；长度；9。

【点评】知道影响电阻大小的因素，并会根据影响电阻大小的因素分析电阻串联或并联后电阻的变化情况。

21．某同学利用如图所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”。实验开始时，滑动变阻器的作用是　保护电路　。在探究通过导体的电流与导体两端电压关系时，滑动变阻器的作用是　改变导体的电压和通过的电流　；在探究通过导体的电流与导体电阻的关系时，滑动变阻器的作用是　控制导体的电压不变　。

【分析】变阻器的基本作用是保护电路；

电流与电压和电阻有关，研究电流大小与其中一个因素的关系时，要控制另外一个因素不变；

为得出普遍性规律要多次测量。

【解答】解：某同学利用如图所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”。实验开始时，滑动变阻器的作用是保护电路；

在探究通过导体的电流与导体两端电压关系时，滑动变阻器的作用是：改变导体的电压和通过的电电流，从而多次测量得出普遍性的结论；

在探究通过导体的电流与导体电阻的关系时，要控制电阻的电压不变，滑动变阻器的作用是控制导体的电压不变。

故答案为：保护电路；改变导体的电压和通过的电流；控制导体的电压不变。

【点评】本题探究“电流与电压、电阻的关系”，考查变阻器的作用及控制变量法和归纳法的运用。

22．小月在探究某电路中电流I与电压U的关系时，记录的数据如表所示。请根据表中的数据判断：当电压U=4.5V时，I=　0.15　A。

| U/V | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

【分析】分析表格数据可知电压减小时，通过电阻的电流增大，两者成一次函数关系，设出表达式，然后代入数据得出关系式求解。

【解答】解：由表格数据可知，I与U成一次函数关系，可设为I=aU+b，

把I=0.1A，U=5V和I=0.2A，U=4V代入可得：

0.1A=a×5V+b，0.2A=a×4V+b，

联立等式可得：a=﹣0.1A/VA，b=0.6A，

则I=﹣0.1A/V×U+0.6A．则当电压U=4.5V时，I=0.15A。

故答案为：0.15。

【点评】本题考查了学生分析数据得出结论的能力，找出U和I的变化关系是关键。体现了数学知识在物理中的运用。

23．张阳在探究电阻上的电流跟两端电压的关系时，用记录的实验数据作出了如图所示的U﹣I图象，则a的电阻值为　10　Ω，将a、b串联接在电压为3V的电源上，电路中的电流为　0.2　A，此时a两端电压为　2　V。

【分析】（1）由U﹣I图象找出a与b图线所对应的电压与电流值，然后由欧姆定律求出电阻阻值；

（2）根据电阻的串联和欧姆定律求出将a、b串联接在电压为3V的电源上时电路中的电流，根据U=IR求出此时a两端电压。

【解答】解：（1）由图象可知，当Ia=Ib=0.4A时，Ua=4.0V，Ub=2.0V，

由I=可得，两电阻的阻值：

Ra===10Ω，Rb===5Ω；

（2）将a、b串联接在电压为3V的电源上时，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：

I===0.2A，

此时a两端电压：

Ua′=IRa=0.2A×10Ω=2V。

故答案为：10；0.2；2。

【点评】本题考查了电阻的串联和欧姆定律的灵活应用，关键是根据图象得出相关的信息。

24．如图所示是应用压敏电阻设计的实验电路，用力压向压敏电阻时，灯泡变亮，则此过程中，电路中的电流　变大　，压敏电阻两端的电压　变小　。

【分析】用力压向压敏电阻时，灯泡变亮，说明电路中的电流变大，根据欧姆定律和串联电路的电压特点来进行分析。

【解答】解：用力压向压敏电阻时，灯泡变亮，说明电路中的电流变大；

根据欧姆定律可知，电路总电阻变小，滑动变阻器的阻值没变，所以压敏电阻的阻值变小，根据串联分压的特点可知，压敏电阻两端的电压变小。

故答案为：变大；变小。

【点评】此题主要考查的是学生对欧姆定律和串联电路分压特点的理解和掌握，难度不大。

25．某一电阻在它两端加上3V电压时，通过它的电流为0.2A，则其电阻值是　15Ω　，若该电阻两端所加电压为0V时，其电阻值是　15Ω　。

【分析】（1）知道导体两端的电压和通过的电流，根据欧姆定律求出导体的电阻；

（2）电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关。

【解答】解：由I=可得，导体的电阻：

R===15Ω，

因电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关，

所以，当它两端的电压为0V时，导体的电阻仍为15Ω不变。

故答案为：15Ω；15Ω。

【点评】本题考查了欧姆定律的简单应用，关键是知道导体的电阻与两端的电压和通过的电流无关，是一道基础题目。

26．在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，开关应处于　断开　状态；若电流表、电压表的示数如图所示，则被测电阻的阻值是　5　Ω。

【分析】（1）为防止电路中的电流过大、烧坏电路元件，连接电路时开关应断开；

（2）根据电表的量程和分度值读出示数，再根据欧姆定律求出被测电阻的阻值。

【解答】解：（1）为保护电路，连接电路时开关应断开；

（2）由图可知，电流表选择0～0.6A量程，分度值是0.02A，示数为0.28A；

电压表选择0～3V量程，分度值是0.1V，示数为1.4V；

由I=可得，被测电阻的阻值R===5Ω。

故答案为：断开；5。

【点评】本题考查了实验的注意事项和电表的读数以及欧姆定律的应用，是一道较为简单的应用题。

27．教室中的日光灯全亮时与只亮一两只时相比，电阻要　小　（大/小），这是因为教室中的灯是　并联　（串联/并联）的连接方式，这种连接方式相当于增加了导体的　横截面积　。

【分析】（1）串联电路，电流只有一条通路，开关控制整个电路；并联电路电流有多条通路，各支路互不影响。

（2）串联电路相当于增加长度，总电阻大于任何一个分电阻，并联电路相当于增加横截面积，总电阻小于任何一个分电阻。

【解答】解：

教室中的日光灯能够独立工作、互不影响，所以它们是并联的；几个电阻并联时相当于增大了导体的横截面积，横截面积越大，电阻越小，故教室中的日光灯全亮时与只亮一两只时相比，电阻要小。

故答案为：小；并联；横截面积。

【点评】此题主要考查的是对并联电路电阻的理解和掌握，是一道中等题。

28．阻值为10Ω和40Ω的两个电阻串联在电路中，其总电阻为　50　Ω．引入“总电阻”概念时运用的科学方法是　等效替代法　（选填“等效替代”或“控制变量”）法。

【分析】（1）串联电路总电阻等于各串联电阻阻值之和，根据串联电路特点可以求出串联的总阻值。

（2）物理学常用的方法有“等效替代法”“控制变量法”“类比法”“模型法”“理想推理法”等。

【解答】解：两电阻串联后的总电阻：R串=R1+R2=10Ω+40Ω=50Ω；

研究多个电阻组成的电路中，采取的是多个电阻组成的电路与一个电阻对电路产生的效果相同时，从而引入“总电阻”概念的；这种方法就是“等效替代法”。

故答案为：50；等效替代法。

【点评】本题考查等效替代法，它是物理研究过程中常用的方法，并能熟练应用这种方法；同时熟练应用串联电路电阻的规律进行计算。

三．作图题（共2小题）

29．请将电源、电流表，电压表三个元件的符号填入下图电路的虚线框内，并将电路补充完整。要求：开关S闭合后，电流方向如图所示，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡L变亮时，电压表的示数变小。

【分析】滑动变阻器改变灯泡的亮度，所以滑动变阻器和灯泡、电流表串联；灯泡变亮时其两端电压变大，而电压表示数变小，说明电压表和滑动变阻器并联，据此填充元件。

【解答】解：

要滑动变阻器改变灯泡的亮度，所以电源、滑动变阻器、灯泡和电流表串联；

灯泡变亮时，说明通过灯泡的电流变大，由U=IR可知灯泡两端电压变大，而题中要求电压表示数变小，说明电压表和滑动变阻器并联；

所以，电源在最左端的虚线框内，且上端为负极，这样可以满足电流方向如图所示；电压表和滑动变阻器并联，填在中间的虚线框内；电流表和滑动变阻器串联，应填在最右端的虚线框内；如下图所示：

【点评】此类型题目要求对电路中各元件的作用及使用方法要非常明确，然后根据串并联电路的特点正确连接电路。

30．实验桌上已经有电源、开关、滑动变阻器、电阻箱（）、已知调零的电压表和电流表各一个，导线若干。小林同学想要利用这些器材通过实验探究证明“当通过导体的电流保持不变时，导体两端的电压与导体的电阻成正比”。

（1）在虚框内画出实验电路图。

（2）在虚线框内画出实验数据表格。

【分析】由题，要用实验证明电流一定，电阻两端的电压与电阻阻值成正比。由控制变量法可知，要改变电阻的大小，但又要保持电流不变，所以应将滑动变阻器、电阻箱串联，用电压表和电流表分别测电阻两端电压和电流，由此分析解答，

【解答】解：

（1）由分析可知，可以利用电阻箱改变电路中电阻，滑动变阻器与其串联调通过变阻箱电流不变，电压表和电流表分别电阻箱的两端电压和通过的电流，电路图如图所示：

；

（2）表格内容如下：

| R/Ω |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |

【点评】本题考查控制变量法的正确使用，探究“通过导体的电流一定时，导体两端的电压与导体的电阻成正比”的实验设计，注意实验中要控制电流表的示数不变。

四．实验探究题（共4小题）

31．在“探究电流与电压的关系”实验中：

（1）请用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整，要求滑片P向B端滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大（连线时导线不允许交叉）。

（2）正确连接好电路后，闭合开关发现电压表示数为2.8V，电流表无示数，滑动滑片P两表示数均无变化，则故障原因是　电阻断路　。

（3）小明排除故障后，移动滑片P到某一位置时电流表示数如图乙所示，此时通过电阻的电流为　0.12　A．若要增大电阻两端的电压，应将滑片P向　A　（选填“A”或“B”）端移动。

（4）实验中测得多组数据，绘制出电阻R的I﹣U图象如图丙所示：由图象可得电流与电压的关系是　电阻一定时，导体中的电流与其两端的电压成正比　；本实验所用电阻的阻值为　5　Ω。

【分析】（1）滑动变阻器一上一下接且滑片P向B端滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，接左下接线柱；

（2）若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表示数为电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电阻断路了；

（3）由图示电流表确定其量程与分度值，然后读出其示数；根据分压原理，判断电压的变化，再确定滑滑片移动的方向。

（4）根据实验所得数据，绘制出如图丙所示的U﹣I图象，根据图象可得出“电流与电压关系”的结论；

根据R=算出电阻。

【解答】解：（1）滑片P向B端滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大即远离下接线柱，故接左下接线柱，如下图所示：

（2）闭合开关后，发现电流表无示数，说明电路可能断路；电压表示数为2.8V，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的电阻断路了，此时电压表串联在电路中测电源电压；

（3）图中电流表的量程为0﹣0.6A，分度值为0.02A，示数为0.12A；根据串联电路的分压作用，若要增大电阻两端的电压，应将减小滑动变阻器的电阻，从而减小滑动变阻器分的电压，滑片P向A端移动；

（4）据图象可得出“电流与电压关系”的结论是：电阻一定时，导体中的电流与其两端的电压成正比。

由图象知，当电压为0.5V是电流为0.1A，

则定值电阻的阻值为：R===5Ω。

故答案为：（1）见上图；（2）电阻断路；（3）0.12；A；（4）电阻一定时，导体中的电流与其两端的电压成正比；5。

【点评】本题是探究“导体中电流跟电阻的关系”的实验，考查了电路连接、故障分析、电表读数、数据分析等，考查全面，难度不大，这个实验是常考题，能灵活运用控制变量是关键。

32．小宇同学在“探究电流与电阻的关系”实验中，器材如图（甲）所示，电源为两节新的干电池，滑动变阻器上标有“10Ω1A”字样，阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω、30Ω的定值电阻各一个。

（1）请用笔画线代替导线，把图甲所示的电路补充完整（滑片P向右滑，滑动变阻器接入电路的电阻变大）。

（2）闭合开关后，发现电流表无示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成这一现象的原因可能是　电阻R断路　。

（3）排除电路故障后，小宇同学先将5Ω定值电阻接入电路，将滑片P滑到　B　（选填“A”或“B”）端，再闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，电流表的示数如图乙所示，该示数为　0.4　A。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 电流I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

（4）接下来，小宇同学应该　断开开关　，并且将滑动变阻器阻值调到最大处，然后将5Ω的电阻替换为10Ω．闭合开关，调节滑片P，使电压表示数为　2　V，将电流表示数记录在表格中。

（5）将定值电阻换成20Ω重复第（4）的操作，由表格中数据发现：在电压一定时，电流与电阻成　反比　（选填“正比”或“反比”）。本次探究中若换用30Ω的定值电阻接入电路，无论怎样调节滑片P，电压表示数始终　大于　（选填“大于”或“小于”）所需电压。

【分析】（1）根据电源电压确定电压表选用的量程与电阻并联，根据滑片P向右滑，滑动变阻器接入电路的电阻变大连接变阻器；

（2）若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的支路断路了；为保护电路，变阻器连入电路中电阻最大；根据电流表小量程计读数；

（3）为保护电路，变阻器连入电路中电阻最大；根据电流表小量程读数；

（4）为保护电路，连接和拆接电路时，开关要断开；研究电流与电阻的关系时，要控制电压表示数不变，由欧姆定律的变形公式，求出电压表示数；

（4）横向比较表中数据得出结论；

根据电阻的串联和欧姆定律确定变阻器连入电路中电阻最大时电压表示数分析。

【解答】解：（1）电源为两节新的干电池，电压为3V，故电压表选用小量程与电阻并联；滑片P向右滑，滑动变阻器接入电路的电阻变大，故滑片以左的电阻丝连入电路中，如下图所示：

（2）闭合开关后，发现电流表无示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，造成这一现象的原因可能是电阻R断路；

（3）小宇同学首先将5Ω定值电阻接入电路，为保护电路，应将滑片P滑到阻值最大处即B端，再闭合开关，调节滑片P，使电压表示数到达某一数值，电流表的示数如图（乙）所示，结合左图可知电流表选用小量程，分度值为0.02A，该示数为0.4A；

（4）由I=可得，第1次操作中，电压表的示数：U=IR=0.4A×5Ω=2V；

因探究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变；所以，接下来小宇同学应该断开开关，并且将滑动变阻器阻值调到最大处，然后将5Ω的电阻替换为10Ω，闭合开关，调节滑片P，使电压表示数为2V，将电流表示数记录在表格中；

（5）横向比较表中数据知，电阻增大为原来的几倍，通过的电流减小为原来的几分之一，即在电压一定时，电流与电阻成反比；

本次探究中若换用30Ω的定值电阻接入电路，当变阻器全部电阻接入电路时，根据欧姆定律和电阻的串联可得，电路中的电流：I=，

则电压表的示数为：

U表=×R定=×30Ω=2.25V，

故电压表示数始终大于所需电压2V。

故答案为：

（1）如上图所示； （2）电阻 R断路；  （3）B；0.4；（4）断开开关；2；  （5）反比；大于。

【点评】本题探究电流与电阻的关系，考查电路的连接、操作过程、注意事项、故障分析、控制变量法的运用的及对器材的要求。

33．在做“伏安法测量小灯泡电阻”的实验中，小灯泡的额定电压为3.8V，估计小灯泡的阻值15Ω左右。同学们设计了如图甲所示的电路，请你完成下列问题：

| 实验次数 | 电压/V | 电流/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.20 |
| 2 | 3.8 | 0.24 |
| 3 | 4.2 | 0.26 |

（1）按照题中的数据，本实验中，电流表的量程应选用　0﹣0.6A　，电压表的量程应选用　0﹣15V　。

（2）请根据图甲所示的电路图，用笔画线代替导线，将图乙中的电路元件连接起来（电流表和电压表应选择合适的量程）．闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到　A　端（填“A”或“B”），连线过程中，开关应处于　断开　状态。

（3）闭合开关后，小明同学发现电流表、电压表均有示数，但都很小，且看不到小灯泡发光，分析可能的原因是　滑动变阻器连入电路中的电阻太大，灯泡的实际功率很小　。

（4）按表中记录的数据，小明同学测出小灯泡正常发光时的电阻是　15.8Ω　。

【分析】（1）根据灯泡的额定功率和正常工作的电流分析量程；

（2）由灯泡的额定电压确定电压表的量程。由灯泡的额定电压和电阻计算灯泡的电流，确定电流表的量程。注意电压表和电流表的正负接线柱。滑动变阻器选择一上一下串联在电路中，注意电路图和实物图中接入的部分相对应。从电源正极开始，按照电流方向，依次串联各元件到电源负极，电压表与灯泡并联。

（3）闭合开关后，小刚发现电流表和电压表有示数但都很小，且看不到小灯泡发光，说明灯泡分得的电压太小，电路中的电阻过大造成的；

（4）根据欧姆定律求出该小灯泡正常发光的电阻。

【解答】解：（1）灯泡的额定电压为3.8V，所以电压表的量程为0﹣15V；灯泡的额定电流为：I===0.25A，所以电流表选用0﹣0.6A的量程；

（2）电流从电压表和电流表的正接线柱流入，从负接线柱流出。电路图中，滑动变阻器连入左半段，滑动变阻器接入左下端接线柱，上面接线柱任意选择。从电源的正极开始，按照电流方向，依次串联开关、电流表、灯泡、滑动变阻器到电源的负极，电压表并联在灯泡两端。如下图所示：

在连接电路的过程中，开关应断开，滑动变阻器阻值调至最大，即滑片在A端；

（3）闭合开关后，电流表和电压表有示数但都很小，且看不到小灯泡发光，其原因是滑动变阻器连入电路中的电阻太大，灯泡的实际功率很小；

（4）小灯泡正常发光时的电压为3.8V，电流为0.24A，所以电阻为：R===15.8Ω。

故答案为：（1）0﹣0.6A；0﹣15V；（2）如图；A；断开；（3）滑动变阻器连入电路中的电阻太大，灯泡的实际功率很小；（4）15.8Ω。

【点评】本题考查的是测量小灯泡电阻的实物连接，在这个实验中，要注意电压表、电流表、滑动变阻器的正确使用。

34．如图所示，在“探究串联电路电压的特点为”的活动中，小芳将两盏标有“2.5V0.3A”的小灯泡串联起来，接到电压可调直流电源两端

（1）连接电路时，至少需要　6　根导线，

（2）小芳正确测出了L1两端的电压，在测L2两端的电压时，为了节省时间，电压表所接B点不动，只断开A接点，并改接在C点上，小芳用上面的方法　不能　（选填“能”或“不能”）测出L2两端的电压，原因是：　电压表的正负接线柱接反了

（3）调节直流电源两端的电压，使两灯正常发光。突然，原来正常发光的两盏灯同时熄灭。

初步判断为一盏灯断路，为了检测故障，她可从下列器材中选取　A　或　B　进行检查。

A．规格仍为“2.5V0.3A”的小灯泡        B．符合要求的电压表

C．符合要求的电流表                  D．一根导线

（4）请你对此进行评估，写出小芳实验中存在的问题（一条即可）　应更换规格不同的灯泡进行多次实验　。

【分析】（1）根据电路图判定导线的条数；为了使探究得出的结论具有普遍意义，应该选取不同的小灯泡进行实验；

（2）电压表连接时电流从正接线柱流入；

（3）电流表的电阻很小，相当于导线，把它并联在用电器两端时，会造成该用电器短路，电路中的电流过大；

（4）实验的不足之处需从误差、实验结论是否具有普遍性两方面考虑。

【解答】解；（1）由电路图可知，共需要导线6根导线；为了避免实验的偶然性，使探究得出的结论具有普遍意义，应该选取不同的小灯泡进行实验；

（2）测L1两端的电压时，A与电压表的正接线柱相连。小芳将与A点相连的导线改接到C点，则会造成电流从电压表的负接线柱流入了，即电压表的正负接线柱接反了，故她不能测出L2两端电压；

（3）当检查电路故障时，不能断开电路，因此只能把检验器材并联在电路里；电流表和导线的电阻很小，它并联在用电器两端时，会造成该用电器短路，电路中的电流过大而烧坏另一盏灯；故选A或B；

（4）仅从一次实验，并且灯泡规格相同，因此得出的实验结论带有偶然性，甚至得出错误结论，不具有普遍性。

故答案为：（1）6；（2）不能；电压表的正负接线柱接反了；（3）A；B；（4）应更换规格不同的灯泡进行多次实验。

【点评】本题主要是探究串联电路电压的规律，掌握电路故障的分析电压表的使用及得出普遍性结论的方法，难度中等。

五．计算题（共3小题）

35．如图所示，R1的电阻为12Ω，当只闭合开关S时，电流表A的示数为0.3A；S、S1都闭合时，电流表A的示数0.8A，求：（1）电源电压；（2）R2的电阻值。

【分析】（1）根据欧姆定律求电源电压；

（2）画出等效图，根据并联电路电流的规律求通过R2的电流，由欧姆定律求R2的电阻值。

【解答】解：（1）只闭合S时，只有R2接入电路，电流表测通过R2的电流，

同时闭合S、S1时，R1、R2并联，电流表测干路中的电流，

因R2的电压不变，根据欧姆定律可知，通过R2的电流保持不变，

由并联电路电流的规律可知，通过R1的电流：

I1=I′﹣I2=0.8A﹣0.3A=0.5A，

根据I=可得，电源电压：

U=U1=I1R1=0.5A×12Ω=6V；

（2）由欧姆定律可得R2的电阻值：

R2===20Ω。

答：（1）电源电压为6V；

（2）R2的阻值为20Ω。

【点评】本题考查串、并联电路的规律及欧姆定律的应用，较为简单。

36．在如图电路中，R1=10Ω，R2=20Ω，闭合开关后，电流表的示数为0.3A。

（1）电阻R1两端的电压是多少？

（2）通过R2的电流是多少？

【分析】由图可知：两个电阻并联，电流表测量定值电阻R1的电流。

（1）利用欧姆定律即可求出电阻R1两端的电压；

（2）由于并联电路各支路两端的电压相等，根据欧姆定律即可求得R2的电流。

【解答】解：由图可知：两个电阻并联，电流表测量定值电阻R1的电流。

（1）由I=得：

R1两端的电压U1=I1R1=0.3A×10Ω=3V；

（2）由于R1、R2并联，所则U2=U1=3V，

则I2===0.15A。

答：（1）电阻R1两端的电压是3V；

（2）通过R2的电流是0.15A。

【点评】此题是一个关于欧姆定律与并联电路特点相结合的一个较简单的题目，将两者联系起来是此题考查的目的。

37．如图所示，电源电压为6伏，电阻R1的阻值为10欧，闭合电键S，电流表示数为0.2安，求：

（1）电压表示数；

（2）滑动变阻器接入的阻值。

【分析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）根据欧姆定律求出R1两端的电压；

（2）根据串联电路的电压特点求出R2两端的电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器接入的阻值。

【解答】解：由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）由I=可得，电压表的示数：

U1=IR1=0.2A×10Ω=2V；

（2）因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R2两端的电压：

U2=U﹣U1=6V﹣2V=4V，

则滑动变阻器接入的阻值：

R2===20Ω。

答：（1）电压表示数为2V；

（2）滑动变阻器接入的阻值为20Ω。

【点评】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，是一道基础题目。