考点名称：用于加热的仪器

用于加热的仪器：
试管、烧杯、烧瓶、锥形瓶、坩锅、蒸发皿、燃烧匙等。

加热仪器对比分析：

| 可以直接加热的仪器 | 试管、坩锅、蒸发皿、燃烧匙 |
| --- | --- |
| 只能间接加热的仪器 | 烧杯、烧瓶、锥形瓶（垫石棉网—均匀受热） |
| 可用于固体加热的仪器 | 试管、坩锅、蒸发皿、燃烧匙 |
| 可用于液体加热的仪器 | 试管、烧杯、蒸发皿、烧瓶、锥形瓶、燃烧匙 |
| 不可加热的仪器 | 量筒、漏斗、集气瓶 |

| 试管 | 少量试剂反应；少量物质溶解；收集少量气体。 |
| --- | --- |
| 烧杯 | 盛装液体；反应容器；配置、浓缩、稀释液体；水浴加热。 |
| 烧瓶 | 圆底、平底、蒸馏。 |
| 锥形瓶 | 中和滴定容器；蒸馏的接收容器。 |
| 蒸发皿 | 蒸发、浓缩液体结晶。 |
| 坩锅 | 高温灼烧固体物质。 |
| 燃烧匙 | 加热或点燃少量粉末或液体。 |